Reparatieverslag PD0LUR van ICOM IC-260E


DIAGNOSE:

De zend /ontvanger heeft wel een draaggolf maar geen modulatie op FM, LSB en USB en de 1750Hz toongenerator werkt niet.

INSPECTIE:

Bij visuele inspectie werden in het spannings stabilisatie circuit twee verbrande emitter weerstanden van elk 10 Ohm aangetroffen welke aan de transistors Q20 en Q21 hangen. (spanningstabilisatie circuit)

Dit duidt erop dat er een hoge stroom heeft gelopen waardoor er waarschijnlijk meerdere onderdelen defect zijn geraakt.

Diode D30 is op de printplaat hier pal naast gesitueerd en was door de warmteontwikkeling eveneens verbrand.

Condensator C114 heeft ook te lijden gehad van de warmteontwikkeling en bij nameten heeft deze niet meer de waarde van 100uF.

Condensator C90 is veiligheidshalve ook vervangen.

Doordat de twee emitter weerstanden kapot zijn gegaan is er een hoge stroom gaan lopen door de transistoren Q20 & Q21.

Dat heeft tot gevolg gehad dat de spanningsregelaar Q18 ook defect is geraakt waardoor de voedingsspanning van opamp IC9A (NJM4558D) te hoog is geworden en deze ook defect is geraakt.

Deze opamp zorgt ervoor dat het microfoon signaal begrensd word voordat het via het low pass filter (Q24) aangeboden word aan de FM modulator (D32) en via de buffer amplifier (Q25) aangeboden word aan de balans modulator (IC3).

Tevens is geconstateerd dat de zender in LSB niet op de juiste frequentie uitzend, de gemeten afwijking bedraagt 70Hz

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN:

Verwijderen bodemplaat met luidspreker en uitbouwen Main Unit Board

Q20 & Q21 (2SD468) vervangen met BC639

Q18 (2SD235) vervangen met BD243

D30 (1SS53) vervangen met 1N4148

R95 & R97 10 Ohm 1/4Watt vervangen

C114 100uF 10Volt vervangen

C90 10uF 16Volt vervangen

IC9A NMJ4558D vervangen

Verwijderen bedieningsknoppen en demonteren transceiver front plaat

S-meter demonteren en lampje S-meter vervangen met LED’s

Monteren S-meter, transceiver frontplaat en bedieningsknoppen

Inbouwen Main Unit Board

Transceiver LSB frequentie opnieuw afgeregeld en gecontroleerd op 144.200,0 MHz door C32 af te regelen in de SSB Unit.

